BUKA

La construcción es similar a la que se describe en esta Giant Buka:

http://www.vientocero.com/kpb/planos/giantbuka/giantbuka.html

Con algunas diferencias para poder ajustar mejor la tensión de la tela.

Las medidas de esta cometa están copiadas de la Buka de Pedro y Esteban. Gracias

Su página personal www.esste.com    Esto es publicidad ;-)

Materiales

Icarex:

1 pieza de 600 x 410 mm

6 piezas de 150 x 15 mm

Dacron:

1 pieza de 25 x 25 mm cortada en diagonal, para hacer los dos refuerzos de las esquinas.

1 pieza de 30 x 15 mm, para hacer el refuerzo de la varilla central.

2 piezas de 15 x 30 mm para el refuerzo del tensor de la tela en el borde de ataque.

# Varilla de carbono de 2 mm

2 de 73 cm para las diagonales.

1 de 60 cm para el borde de ataque.

1 de 41 cm para la varilla vertical.

Varios

3 Tapones de 2 mm.

2 Conectores para el borde de ataque. (Construcción casera)

1 Conector para la unión de la varilla vertical y el borde de ataque (Construcción casera)

Construcción

- Cogemos la pieza de 600 x 410 y hacemos un dobladillo de 5 mm por todo el contorno menos por el borde superior.

- Introducimos dentro del dobladillo, los refuerzos de las esquinas inferiores, el refuerzo de la varilla central y los refuerzos de la tela del borde de ataque. Estos últimos en posición vertical para que al doblar el borde de ataque queden cuadrados. Véase dibujo adjunto.

- Cosemos todo el dobladillo a lo largo.

- Acabamos de coser los refuerzos de las esquinas, solo queda una diagonal, y el refuerzo central, 3 lados.

- Doblamos el borde de ataque 15 mm con los refuerzos dentro, y lo cosemos solamente por la parte inferior, sin cerrar por los bordes que estarán reforzados por las piezas de 30 x 15 mm.

- Cosemos en el medio de los refuerzos inferiores un trozo de línea para hacer los tensores de la tela. 
El tensor de la varilla vertical, asegurarse que esté exactamente en el medio de la cometa.

- Con un soldador hacemos los agujeros en el dobladillo superior, para el hilo de los tensores de vela, las bridas y la varilla vertical.

- El agujero de la varilla vertical solo se hace por la parte de atrás de la Buka. Véase dibujo adjunto. 
Para hacerlo, se mete una varilla provisional por el borde de ataque y se quema el icarex con cuidado. Asegurarse de que está exactamente, en el medio del borde de ataque.

- Fabricamos con tubo plástico de 2 mm de diámetro interior los conectores de las esquinas y de la varilla vertical.

- Pre-montamos las varillas de forma que podamos marcar con precisión, donde irán los bolsillos de 130 x 15 mm por los que pasarán las varillas.

- Cosemos los bolsillos sólo a lo largo y montamos las varillas definitivamente.

- Tensamos la tela y mediante los tapones la fijamos a la varilla correspondiente.

- Agujereamos a la derecha e izquierda del punto donde se cruzas las varillas diagonales con la vertical, para pasar el hilo de brida.

- Hacemos y ajustamos las bridas, y el tensor de vela según el dibujo. Para más detalles de cómo construir las bridas y de los nudos a utilizar, ir a la página anteriormente citada.

- Unimos los dos extremos del borde de ataque con una brida, para poder curvarlo hacia atrás.

# Detalles a tener en cuenta

- Mirar con atención la página de la Giant buka  para aprender a ajustar la brida, nudos, hacer los conectores, etc.

- La construcción de la cometa debe hacerse con sumo cuidado, ya que cualquier diferencia entre la parte derecha y la izquierda hará que la cometa no vuele correctamente.

- Al cortar las varillas asegurarse que las puntas no quedan redondeadas, sobre todo las de la parte inferior, ya que los tensores de la tela se escurren con más facilidad.

- Después de los primeros vuelos, las costuras y la tela tienden a ceder un poco, con lo que es conveniente dejar las varillas un poco largas para poder reajustar la tensión de la tela. Al cabo de un tiempo, podremos recortarlas a la medida adecuada.

Salu2

Chus