### Bauanleitung Eddy-Kette

1 Längsholm aus 5 mm Holz oder 3 mm Glasfiber.

2 Verbindungsschnur zu den anderen Drachen am besten 1,5 bis 2 mm Kevlar.

3 Spinnakertuch.

Abstand zum nächsten Drachen etwa 3/4 der Breite. Schwanz aus 3-4 Streifen Spinnakertuch 3 cm breit ca. 1 Meter lang. Rundes Loch mit einem Lötkolben einbrennen, Längsholm durchstecken.

Beide Enden der Kette quer zum Wind befestigen. Ab 3 Drachen ist die Kette flugfähig, 60 Drachen oder mehr sind keine Seltenheit. Fliegt von leichter Brise bis frischer Brise.

nach dragesnoren 26/96 ã`99 Helmut Gubisch Helmut.Gubisch@t-online.de http://home.t-online.de/home/Helmut.Gubisch Verwendung für nur nichtgewerbliche Zwecke !!