Rosettenrotor mit 7 Ringen

Bauplan eines Rosettenrotors mit sieben Ringen nach Berechnungen von  Prof.i.R. Erich Claußen.

Der Bau erfolgt im Prinzip genauso wie der eines Rosettenrotors mit 3 Ringen, der an anderer Stelle in meiner Homepage ausführlich beschrieben ist. Auf Besonderheiten wird hingewiesen. Schablonenmaße ohne Nahtzugabe.

Material

etwa 19 m Spinnakertuch, 43 gr

ca. 250 Meter Waagenschnur, Ø 1,0 mm Polyamid

ca. 8,50 Meter Dacronband 2 cm breit

1 kräftiger Wirbel, möglichst mit Kugellager

Höhe im Mittelpunkt: 8,0 cm
Höhe am Außenrand: 42,0 cm
Durchmesser: 230,0 cm
Neigung der tang. Stege: 35,0 Grad
Neigung der radi. Stege: 30,0 Grad

Die Anzahl der verschiedenen Segmente in den Ringen und den Stoffbedarf zeigt nachfolgende Tabelle:

| Segmente in Ring NR. 1: 06 Stück | Stoffbedarf etwa 0,45 m |
| --- | --- |
| Segmente in Ring NR. 2: 12 Stück | Stoffbedarf etwa 0,70 m |
| Segmente in Ring NR. 3: 18 Stück | Stoffbedarf etwa 1,15 m |
| # Segmente in Ring NR. 4: 24 Stück | Stoffbedarf etwa 1,90 m |
| Segmente in Ring NR. 5: 30 Stück | Stoffbedarf etwa 2,90 m |
| Segmente in Ring NR. 6: 36 Stück | Stoffbedarf etwa 4,35 m |
| Segmente in Ring NR. 7: 42 Stück | Stoffbedarf etwa 6,60 m |

Herstellen der einzelnen Schablonen:

Wenn man die einzelnen Koordinatenpunkte miteinander verbindet entstehen die Schablonen, wie in Abbildung 1 gezeigt. Als Nahtzugabe bei allen Schablonen wird an den Seiten 7 mm und an der Vorderkante von Teil sieben 2 cm empfohlen (hier wird später das Dacronband aufgenäht).

Koordinaten der Eckpunkte, ohne Nahtzugabe

| Schablone Nr.1 |  | Schablone Nr.2 |  | Schablone Nr.3 |  | Schablone Nr.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-Werte Y-Werte |  | X-Werte Y-Werte |  | X-Werte Y-Werte |  | X-Werte Y-Werte |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,90 | -8,60 | 14,90 | -8,60 | 14,90 | -8,60 | 14,90 | -8,60 |
| 20,96 | -0,12 | 18,78 | 3,17 | 18,26 | 6,72 | 18,20 | 11,42 |
| 0,00 | 10,42 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 20,29 |
| -18,05 | -2,87 | -13,46 | 1,00 | -13,46 | 2,97 | -13,46 | 6,26 |
| -13,46 | -9,42 | -13,46 | -9,42 | -13,46 | -9,42 | -13,46 | -9,42 |

| Schablone Nr.5 |  | Schablone Nr.6 |  | Schablone Nr.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-Werte Y-Werte |  | 4 X-Werte Y-Werte |  | 4 X-Werte Y-Werte |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14,90 | -8,60 | 14,90 | -8,60 | 14,90 | -8,60 |
| 18,34 | 17,38 | 18,57 | 24,64 | 18,86 | 33,21 |
| 0,00 | 26,21 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 42,00 |
| -13,46 | 10,87 | -13,46 | 16,79 | -13,46 | 24,03 |
| -13,46 | -9,42 | -13,46 | -9,42 | -13,46 | -9,42 |

Abbildung 1

Lage der Nähte beim Zusammennähen der Ringe

Die Ringe werden von außen beginnend (42 Teile) auf den nächst kleineren Ring aufgenäht (36 Teile). Es ergibt sich dabei folgendes Teilungsverhältnis von Außen nach Innen: 7/6, 6/5, 5/4, 4/3, 3/2 und zuletzt 2/1. Die Maße entnehmen Sie bitte aus folgender Tabelle.

Die erste Spalte gibt die Nummer des Segmentes im größeren Ring an, der auf die Nummer des Segmentes im kleineren Ring aufgenäht wird (aus der zweiten Spalte ersichtlich). Die dritte Spalte zeigt die Lage der Naht oben und die vierte Spalte die Lage der Naht unten an. Die grauen Tabellenfelder zeigen den Beginn einer Periodischen Wiederholung an.

| 12 auf 6 |  |  |  | 18 auf 12 |  |  |  | 24 auf 18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5,9 | 4,3 | 1 | 1 | 3,5 | 2,9 | 1 | 1 | 2,5 | 2,2 |
| 2 | 1 | 17,6 | 12,9 | 2 | 1 | 17,4 | 14,3 | 2 | 1 | 17,8 | 15,1 |
| 3 | 2 | wie 1/1 | wie 1/1 | 3 | 2 | 10,5 | 8,6 | 3 | 2 | 12,7 | 10,8 |
| 4 | 2 | wie 2/1 | wie 2/1 | 4 | 3 | wie 1/1 | wie 1/1 | 4 | 3 | 7,6 | 6,5 |
| 5 | 3 | wie 1/1 | wie 1/1 | 5 | 3 | wie 2/1 | wie 2/1 | 5 | 4 | wie 1/1 | wie 1/1 |

| 30 auf 24 |  |  |  | 36 auf 30 |  |  |  | 42 auf 36 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,0 | 1,7 | 1 | 1 | 1,7 | 1,4 | 1 | 1 | 1,5 | 1,2 |
| 2 | 1 | 18,2 | 15,5 | 2 | 1 | 18,7 | 15,8 | 2 | 1 | 19,1 | 16,0 |
| 3 | 2 | 14,2 | 12,0 | 3 | 2 | 15,3 | 12,9 | 3 | 2 | 16,1 | 13,5 |
| 4 | 3 | 10,1 | 8,6 | 4 | 3 | 11,9 | 10,0 | 4 | 3 | 13,2 | 11,1 |
| 5 | 4 | 6,1 | 5,2 | 5 | 4 | 8,5 | 7,2 | 5 | 4 | 10,3 | 8,6 |
| 6 | 5 | wie 1/1 | wie 1/1 | 6 | 5 | 5,1 | 4,3 | 6 | 5 | 7,3 | 6,1 |
| 7 | 5 | wie 2/1 | wie 2/1 | 7 | 6 | wie 1/1 | wie 1/1 | 7 | 6 | 4,4 | 3,7 |
| 8 | 6 | wie 3/2 | wie 3/2 | 8 | 6 | wie 2/1 | wie 2/1 | 8 | 7 | wie 1/1 | wie 1/1 |

Die Segmente des innersten Ringes alle zusammen nähen, dabei eine Polyamid Schur mit einer Schlaufe nach hinten einnähen. Diese Schnur später am Wirbel mitbefestigen, damit wird der Druck auf den Rotor vermindert. Den äußeren Ring mit Dacron einfassen. An alle äußeren Segmente eine etwa 6 Meter lange Schnur anbringen und mit gleicher Länge am Wirbel befestigen.

Schablonenpunkte und Lage der Nähte beim Zusammennähen wurden durch ein Programm errechnet, dass Prof.i.R. Erich Claußen entwickelt hat. Dabei sind folgende Parameter möglich. Durchmesser 15 bis 500, Anzahl der Ringe 3 -10, Höhe im Mittelpunkt 1 bis 20, Höhe am Außenrand 3 bis 75, Winkel der tang. Flächen 15 bis 45 Grad und Winkel der rad. Flächen 15 bis 45 Grad. Außerdem zeichnet das Programm Schablonen und Grundriss. Das Programm können Sie auch von der Homepage downloaden.

ã`99 Helmut Gubisch

Helmut.Gubisch@t-online.de

http://home.t-online.de/home/Helmut.Gubisch

Verwendung für nur nichtgewerbliche Zwecke